# 全国2013年1月高等教育自学考试

## 混凝土及砌体结构试题

### 课程代码：02396

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.钢筋伸长率反映了钢筋的

A.强度	B.塑性性能

C.可焊性	D.加工性能

2.下列四个选项中属于间接作用的是

A.结构自重	B.地震作用

C.风荷载	D.楼面活荷载

3.推导钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算公式时，所用等效矩形应力图形中，受压区混凝土应力为α1fc，受压区高度为β1x0，当混凝土强度等级不超过C50级时，

A.α1=1.0，β1=1.0	B.α1=0.8，β1=0.8

c.α1=0.8，β1=1.0	D.α1=1.0，β1=0.8

4.钢筋混凝土弯剪扭构件承载力计算公式中，系数ξ是

A.受扭纵筋与受扭箍筋的配筋强度比	B.受扭箍筋与受扭纵筋的配筋强度比

C.受弯纵筋与受扭纵筋的配筋强度比	D.受剪箍筋与受扭箍筋的配筋强度比

5.《混凝土结构设计规范》规定，对于截面高度大于300mm的钢筋混凝土梁，必须沿梁的全长配置

A.腰筋	B.弯起钢筋

C.箍筋	D.分布钢筋

6.由于荷载作用位置偏差，混凝土非均匀性及施工误差等原因，往往使轴向力偏心距产生波动，从而导致钢筋混凝土偏心受压构件承载力降低，为考虑此不利影响，计算时需引入

A.附加偏心距ea	B.偏心距增大系数η

C.初始偏心距ei	D.稳定系数

7.钢筋混凝土适筋梁在使用荷载作用下

A.不会出现裂缝	B.裂缝贯通截面

C.带裂缝工作	D.一裂即坏

8.我国目前用于预应力混凝土结构的钢材有三大类：

A.热轧钢筋、热处理钢筋、钢丝	B.热轧钢筋、钢丝、钢绞线

C.热轧钢筋、热处理钢筋、钢绞线	D.热处理钢筋、钢丝、钢绞线

9.采用考虑塑性内力重分布的方法计算钢筋混凝土连续梁内力时，要求支座截面相对受压区高度ξ≤0.35，是为了

A.提高连续梁正截面受弯承载力	B.保证塑性铰有足够的转动能力

C.提高连续梁斜截面受剪承载力	D.减小构件裂缝宽度和挠度变形

10.与混合砂浆相比，水泥砂浆的

A.流动性较差、保水性较差	B.流动性较好、保水性较差

C.流动性较差、保水性较好	D.流动性较好、保水性较好

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

11.《混凝土结构设计规范》将具有______保证率的混凝土立方体抗压强度标准值作为确定混凝土强度等级的依据。

12.截面尺寸、混凝土强度等级和钢筋级别确定后，钢筋混凝土受弯构件正截面最大受弯承载力Mu,max为一定值Mu,max=______。

13.计算钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力时，最小截面尺寸限制条件的意义有三点：①防止发生______；②控制在使用条件下斜裂缝不至过宽；③符合经济要求。

14.计算钢筋混凝土轴心受压柱正截面受压承载力时，采用______反映长柱比短柱承载力的降低程度。

15.矩形截面钢筋混凝土柱的截面尺寸宜取整数，当截面边长不大于800mm时，宜取______的整数倍数。

16.钢筋混凝土构件最大裂缝宽度计算公式中，sk为荷载效应标准组合下______处的钢筋应力。

17.计算预应力混凝土构件各阶段预应力损失时，第一批预应力损失n是指______前发生的预应力损失。

18.钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中，主梁是比较重要的构件，通常按______方法计算内力。

19.砖的强度等级是根据抗压强度和______综合确定的。

20.计算砌体受压构件承载力时，按荷载设计值计算的轴向力偏心距e不应超过______。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

21.什么是建筑结构的承载能力极限状态?结构或构件出现哪些状态时，就认为超过了承载能力极限状态(写出三种状态即可)?

22.钢筋混凝土T形截面梁正截面配筋计算时如何判别截面类型?写出第一类T形截面梁配筋设计的计算步骤及相应公式。

23.简述钢筋混凝土大、小偏心受压构件的破坏特征。

24.什么是预应力混凝土构件?结合预应力混凝土的优点，说明预应力混凝土主要适用于哪些结构和构件?

25.计算钢筋混凝土肋梁楼盖连续板和次梁的内力时为什么要引入折算荷载?板和次梁的折算荷载如何取值?

26.混合结构房屋中，圈梁的作用是什么?圈梁应符合哪些构造要求?

四、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

27.某钢筋混凝土单筋矩形截面梁，安全等级为二级，截面尺寸b×h=250mm×500mm，as=35mm，采用C25级混凝土(fc=11.9N/mm2，ft=1.27N/mm2)，HRB400级纵向受拉钢筋(fy=360N/mm2)。该梁承受弯矩设计值M=180kN·m，试计算所需纵向受拉钢筋截面面积As。

提示：γ0=1.0，ξb=0.518，，ρmin取0.2％和0.45中的较大者。

28.某钢筋混凝土矩形截面简支梁，安全等级为一级，截面尺寸为b×h=300mm×600mm，as=35mm。采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)，HRB335级箍筋(fyv=300N/mm2)。该梁承受均布荷载产生的剪力设计值V=260kN，试配置箍筋(忽略梁的自重，不配置弯起钢筋)。

提示：γ0=1.1，βc=1.0，ρSV,min=0.24，smax=250mm；

Vu=0.7ftbh0+1.25，Vu=。

29.某钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，安全等级为二级，截面尺寸b×h=500mm×600mm，as= =40mm，η=1.18，采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)，HRB400级纵向钢筋(fy= =360N/mm2)，该柱承受轴向压力设计值N=1800kN，弯矩设计值M=750kN· m。试按对称配筋计算所需纵向受拉钢筋截面面积As及纵向受压钢筋截面面积 (不验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力)。

提示：γ0=1.0，ξb=0.518；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2％，

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6％。

30.某混合结构房屋窗间墙，采用MU20烧结普通砖和M10混合砂浆砌筑(f=2.67N/mm2)。墙厚370mm，宽1500mm。钢筋混凝土梁截面尺寸b×hc=300mm×600mm，梁端支承在窗间墙上，支承长度a=240mm，梁端荷载设计值产生的支承压力Nl=125kN，作用在窗间墙上的上部荷载设计值产生的轴向压力N=260kN，试验算梁端支承处砌体局部受压承载力是否满足要求。

提示：a0=，γ=1+0.35≤2.0，ψ=1.5-0.5≥0，η=0.7。